团体标准《人工智能算力中心技术规范 第2部分：测试方法》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

新一代人工智能产业技术创新战略联盟（简称AITISA联盟）是在科技部的指导下于2017年成立，由近200家来自行业内的顶尖企业、高校和科研院所、资本机构、服务机构、创新创业企业组成。在AVS工作组近20年标准制定经验及标准制定团队的基础上，联盟从成立开始，便以人工智能产业发展需求为引领，围绕产业发展中存在的共性问题，建立了AI标准工作组，着手人工智能标准体系的搭建和技术标准的制定。AI标准工作组内部成立了若干专题组，分别承担相关细分领域的标准制定工作，智算中心与网络专题组是其中之一，致力于人工智能计算中心和网络相关技术标准的制修订。

《人工智能算力中心技术规范 第2部分：测试方法》本部分规定了人工智能计算中心性能、可靠性特性的测试方法，适用于人工智能计算中心性能、可靠性特性的测试与评定，也可为系统优化、瓶颈发现提供试验依据。

工作组自2021年9月第17次会议开始，讨论启动智算中心技术标准制定工作，首先形成了《人工智能算力中心技术规范 第2部分：测试方法》技术提案。标准于2022年3月正式立项（AITISA【2022】8号文）,计划号2022032505。2022年3月第18次会议，工作组提出了关于人工智能算力中心技术规范系列标准的工作安排，在18次会上决议通过。按全会审议通过的安排，工作组于2022年3月至2022年5月，经历4次会议（3月28日, 4月8日, 4月28日，5月13日），收到并讨论了5份（含修改意见40余条）关于《第2部分：测试方法》的提案，最终讨论修改形成草案。该草案在工作组内部进行公示与审阅。最终于2022年6月，向19次全会报告，全会批准进入征求意见阶段。形成了标准的征求意见稿。

本文件起草单位：鹏城实验室、清华大学、北京大学、北京市商汤科技开发有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司、华为技术有限公司、上海燧原科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、平安科技（深圳）有限公司。

本文件主要起草人：任志祥、陈文光、曾炜、吕文静、张鹏、赵海英、汪邦虎、张世雄、李若尘、李志永、肖京、吴庚、赵轩、黄乾明、黄岩哲、姚伟峰、侍国斌、桂煌、赵淑静、胡敏、边思雨、熊亮、陈又新。

二、标准编制原则和主要内容及解决的主要问题

标准的编制原则：

1）本部分给出的智算中心的典型组成及各级（包含服务器节点、连接机构、计算中心整体）测试方法，包含性能和可靠性测试。符合各行业人工智能应用对算力不断增长的需求趋势，体现人工智能计算中心的发展水平和方向。规定的技术要求结合产学研众多单位的意见，可用来评估人工智能计算中心相关产品的能力。

2）可测试、可评估

本部分规定的测试方法明确、易操作、可实施。可以用来测试人工智能计算中心技术水平。本部分的内容作为第2部分技术要求的补充，与第1部分搭配使用使用，为人工智能计算中心的测试提供指引。

主要内容：

本部分规定了人工智能计算中心性能、可靠性特性的测试方法。

本部分适用于人工智能计算中心性能、可靠性特性的测试与评定，也可为系统优化、瓶颈发现提供试验依据。

本部分分为7个章节，2个附录，包含：第1章“范围”；第2章“规范性引用文件”；第3章“术语和定义”；第4章“缩略语”；第5章“概述”；第6章“性能扩展测试”；第7章“可靠性扩展测试”。

第1章阐述了本部分的主要内容及范围。

第2章说明了本部分的引用文件。本部分无规范性引用文件。

第3章列出了本部分中术语的引用和定义。大部分术语从第1部分技术要求继承而来。本部分则附加给出了测试相关的术语，包含被测系统、被测者、测试系统、测试者、作业、训练数据、验证数据等。为人工智能计算中心相关测试提出一致的语境。

第4章列出了本部分涉及的缩略语。

第5章给出人工智能计算中心测试的整体框架，以及对各种类型技术要求的一般测试方法和原则。第5章可作为测试的整体引导，指导使用者如何应用人工智能算力中心技术规范系列标准。

第6章包含人工智能计算中心的性能扩展测试的方法，包含测试过程，规则，对结果的（完备性等）要求和指标计量方法。在推理方面，附加给出了作业到达模式，包含测试时作业丢失的处理方法。

第7章包含人工智能计算中心的可靠性测试方法，包含测试过程，规则，对结果的（完备性等）要求，故障注入方法和指标计量方法。

附录A（规范性）和附录B（规范性）分别包含对基础性能和可靠性要求的验证方法，将第5章提出的测试验证手段，应用到不同的要求条款，在保证可验证、可评估的基础上，兼顾效率和公平性。

解决的主要问题：

人工智能计算中心技术规范拟解决以下产业问题，本部分聚焦第4个问题及前3个问题中与测试相关的部分。

a）	各人工智能计算中心的体系架构、组成等可有显著区别，特定计算中心的计算特性和基本配置无基线规定，为应用的部署、调试、移植等带来了一定的障碍；

b）	人工智能计算中心的性能是其应用的核心条件之一，性能的优化应建立测试之上。然而，当前没有专门针对人工智能计算中心的、较为全面的性能测试方法；

c）	人工智能计算中心的可靠性是用户关心的重要问题。当前，并无专门针对人工智能计算中心可靠性的技术要求。数据中心及软件系统标准中对可靠性的要求及测试办法，也需做相当程度的调整和取舍；

d）	人工智能计算中心建设的认定规程没有统一的标准化指导，认定工作中因人员、工具、用例、流程等因素的不一致，或造成认定结果的偏差。

三、主要试验[或验证]情况分析

本部分提出了用于验证人工智能计算中心性能、可靠性的测试负载（见表1和表2）和指标。在产业内，这些负载有充分的试验验证基础，数据集可获得，指标可计量。

表 1 训练、推理固定负载

| 类型 | 项目 | 技术要素 | 人工智能计算中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.图像识别 | 1 | 模型 | resnet101_v1 |
|  |  | 数据集a | imagenet2012 |
|  |  | 门限b | Top1-准确率 > 75% |
|  | 2 | 模型 | resnet50_v1.5 |
|  |  | 数据集a | imagenet2012 |
|  |  | 门限b | Top1-准确率 > 74% |
| B.自然语言处理 | 1 | 模型 | bert-large c d |
|  |  | 数据集a | 训练：cn-wiki / en-wiki 推理：SQuAD v1.1 |
|  |  | 门限b | 训练：mask_lm_accuracy > 0.7 推理：F1 > 91.0 |
|  | 2 | 模型 | 盘古-alpha |
|  |  | 试验次数 | 1 |
|  |  | 数据集 | Chinese text corpus[3] |
|  |  | 门限 | 零次学习F1 (CMRC2018)： 16.647 零次学习F1 (DRCD) ： 9.99 零次学习F1 (WebQA)： 16.32 |
| 注：表中的“/”符号表示“或”。 |  |  |  |

表 2 人工智能计算中心故障

| 模块 | 故障模式 | 故障原因 | 故障影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.人工智能加速器 | 1.片上内存多比特ECC | 片上内存颗粒存储空间失效 | 对应单加速器不可用 |
|  | 2.人工智能加速器故障 | 人工智能处理器芯片内部模块失效 | 对应单人工智能加速器不可用 |
|  | 3.人工智能加速器板异常掉电 | 人工智能处理器板供电模块失效 | 整节点不可用 |
| E.节点服务器硬件 | 1.宕机 | 异常掉电，操作系统崩溃，磁盘、内存、CPU错误 | 整节点不可用 |
| F．网络 |  |  |  |
|  | 1.加速设备不可调用 | 人工智能加速器网卡故障，TOR/Leaf交换机故障，或其连接线缆断连 | 单人工智能加速器不可用，使用该加速器的IP作为检测IP时，报网络错误 |
|  | 2.交换设备不可用 | EOR/Spine交换机故障或其线缆断连 | 一个或多个加速器报网络错误 |

本部分提出具体的测试方法，所使用的工具可包含固定负载和非固定负载的测试工具。这两个工具皆有大量的验证、适配和测试案例。

四、知识产权情况说明

新一代人工智能产业技术创新战略联盟没有制定专门的知识产权政策，标准制订时参照并执行AVS工作组专利政策。AVS工作组制定了完善的工作组规约和知识产权政策，包括：《数字音视频编解码技术标准工作组章程》、《数字音视频编解码技术标准工作组章程细则》、《数字音视频编解码技术标准工作组会员协议》、《数字音视频编解码技术标准工作组知识产权政策》。

具体而言，在标准的制定过程中，对于因利益关系“塞进”标准的专利技术，坚决清除；对于工作组成员的有价值的技术提案，在其作出至少同意在中国范围以专利池方式授权标准用户使用的前提下，大胆采用；对于必要但又有国外专利覆盖的技术点，尽最大可能通过自主技术进行替代。

经分析，本部分不涉及专利，亦不存在明显的知识产权侵权风险。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

本部分未采用国际标准。人工智能计算中心衍生于数据中心，后者被ISO/IEC JTC 1/SC 39及我国等同采用的相关国家标准定义。本部分提出的测试方法，针对人工智能计算过程和相关能力，并不与以上标准重复或冲突。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

符合我国有关的现行法律、法规。

本文件与人工智能性能测试标准的关系，总结见表3：

表 3 本文件与AI性能测试标准的关系

| 已有标准 | 主旨和内容 | 关系分析 |
| --- | --- | --- |
| MLPerf | 国际AI系统通用性能测试基准，涉及云计算基础设施、端侧计算设施、移动终端、高性能计算设施等 | 测试指标以端到端时间（或加速比）、系统整体能耗、吞吐量为主，测试用例则选取非领域模型及数据。 1） 指标、测量方法颗粒度较大，不专门面向人工智能计算中心 ，忽略了本领域有价值指标； 2） 该基准不涉及人工智能计算中心可靠性的要求及测试，不适合直接作为人工智能计算中心的综合测试评估办法 |
| DAWNBench | 国际AI系统通用性能测试基准，主要测试云侧、集群系统性能 | DAWNBench所覆盖的场景较少，并已停止维护 |
| Linpack | 国际通用高性能计算设施（HPC）测试基准，有独特的适用于HPC环境的测试指标 | Linpack的测试用例是大型线性方程组收敛优化求解算法。Linpack不采用AI任务作为测试负载，不能代表AI领域的实际应用。Linpack没有度量I/O信息，只度量双精度浮点数运算，没有度量AI领域中大量使用的单精度与半精度浮点数运算。 |
| HPL-AI Benchmark | 与Linpack相似，使用类似测试用例 | 不采用机器学习任务作为测试负载 |
| AIIA 云侧人工智能芯片性能测试规范 | 规定了云侧使用的人工智能芯片的推理测试方法、指标、工作负载 | 两个标准： 1）定位在云侧AI芯片测试，人工智能计算中心不但含有芯片，还含有构成整机的部件、互联部件、存储服务器、交换设备等。标准的定位与人工智能计算中心的评定需求符合程度有限； 2） 不涉及高可靠。对人工智能计算中心整体的测试，已超出了该标准的范围。本文件针对人工智能计算中心的两种形态（高性能，高可靠）整体，提出专门的技术指标、测试方法。 |
| T/CESA 1119-2020人工智能芯片 面向云侧的深度学习芯片测试指标与测试方法 | 规定了云侧芯片性能测试指标、方法、工作负载 |  |

本文件与信息系统可靠性相关标准的关系，总结见表4：

表 4 本文件与信息系统可靠性相关标准的关系

| 已有标准 | 主旨和内容 | 关系分析 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 5080.1 可靠性实验 第1部分试验条件和统计检验原理； GB/T 5080.2 可靠性试 验第2部分：试验周期设计； GB/T 5080.6 设备可靠性试验 第7部分：恒定失效率假设的有效性检验 GB/T 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T 5080.4 设备可靠性试验 第4部分：可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T 5080.5 设备可靠性试验 第5部分：成功率的验证试验方案 | GB/T 5080 为可靠性试验设计、实施和利用统计方法分析试验数据提供指引 | GB/T 5080不是专为人工智能计算设施研制的可靠性检验标准，但本文件对可靠性的测试设计与之提出的原则保持一致 |
| GB/T 29832.1 系统与软件可靠性 第1部分：指标体系 GB/T 29832.2 系统与软件可靠性 第2部分：度量方法 GB/T 29832.3 系统与软件可靠性 第3部分：测试方法 | GB/T 29832 提出了系统与软件可靠性指标、测量方法和测试规程 | GB/T 29832不是专为人工智能计算设施研制的可靠性测试标准，但本文件对可靠性的测试设计与之提出的原则和方法保持一致 |
| GB/T 9813.3 计算机通用规范 第3部分：服务器 | GB/T 9813.3 提出了对中央处理器服务器的技术要求、试验方法、质量评定程序及标志、包装、运输和贮存等要求 | GB/T 9813.3提出了服务器的运行可靠性要求，但仅针对含有1-4个中央处理器的计算机，规定了服务器在平均失效间隔工作时间（MTBF）上的最低要求。本文件的可靠性指标包含MTBF，但针对人工智能计算中心提出要求和测试方法，不与GB/T 9813.3冲突 |
| IEC 61907 Communication network dependability engineering | 提出一个网络通信可靠性的通用框架，并为网络通用可靠性的实现提供指导，提出可靠性能力的测试方法 | 本文件针对人工智能计算中心，但其内部实现涉及节点间网络通信。人工智能计算中心所涉及的内部通信可靠性，遵循IEC 61907的要求，但针对分布式AI计算的常见场景，设计专门的指标、测试用例和方法 |

本文件与数据中心相关标准的关系，总结见表5：

表 5 本文件与数据中心相关标准的关系

| 已有标准 | 主旨和内容 | 关系分析 |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 22237 Information technology — Data centre facilities and infrastructures | Part 1: General concepts：数据中心设计原则，基于可用性、安全、能源效率等因素对数据中心的分类，术语，参数及参考模型 | 人工智能计算中心是数据中心的一种，本文件： 1）遵循ISO/IEC 22237.1定义的术语和基本技术原则，但针对AI领域给与细化，以支持人工智能计算中心的建设和测试 |
|  | Part 2: Building construction 提出数据中心场地建设的谷底 | 2）遵循ISO/IEC 22237.2对容纳人工智能计算中心的场地（楼宇）的规定，在必要时，将基于人工智能计算中心的特殊性，提出适当的修改或增强 |
|  | Part 3: Power distribution 提出数据中心能源供应与使用的技术原则和要求 | 3） 遵循ISO/IEC 22237.3对数据中心能源供应的原则和要求，在必要时，将基于人工智能计算中心的特殊性，提出适当的修改或增强 |
|  | Part 5: Telecommunications cabling infrastructure 提出数据中心通信设施的技术要求 | 4） 遵循ISO/IEC 22237.5提出的关于数据中心通信设施的技术要求，在必要时，将基于人工智能计算中心的特殊性，提出适当的修改和增强 |
|  | Part 6: Security systems 提出数据中心场地/场所/管理安全方面的要求，建议解决方案 | 5） 遵循ISO/IEC 22237.6对数据中心场地/场所/管理安全的要求 |
|  | Part 7: Management and operational information 提出数据中心管理及操作规程，以保证数据中心服务质量 | 6） 遵循ISO/IEC 22237.7对数据中心管理及操作的规定 |
| ISO/IEC 30134 Information technology — Data centres — Key performance indicators | Part 1: Overview and general requirements 面向有效性及效率，提出数据中心关键指标及定义 | 人工智能计算中心是数据中心的一种，本文件： 1）遵循ISO/IEC 30134.1提出的关键指标，并针对人工智能计算中心提出相应的增强和取舍 |
|  | Part 2: Power usage effectiveness (PUE) 提出数据中心能源使用效果指标的定义及测量方法 | 2）遵循ISO/IEC 30134.2对PUE的定义，并对人工智能计算中心提出相应的测量方法 |
|  | Part 3: Renewable energy factor (REF) 定义数据中心可重用能源因素及其计算、表示方法 | 3）遵循ISO/IEC 30134.3对REF的定义，并结合国内实际情况，做出调整和取舍 |
|  | Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for servers (ITEEsv) 定义数据中心中服务器的IT设备的能效指标及其测量、计算方法 | 4）遵循ISO/IEC 30134.4对数据中心服务器IT能效指标的定义，并针对人工智能计算中心，提出相应的测量、计算方法 |
|  | Part 5: IT Equipment Utilization for servers (ITEUsv) 定义数据中心中服务器的利用率指标及计算方法 | 5） 遵循ISO/IEC 30134.5对服务器利用率的指标的定义，并针对人工智能计算中心，提出相应的测量、计算方法，结合国内实际情况，调整或取舍 |

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准性质的建议

建议发布为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本部分宜与第1部分技术要求搭配使用。

十、替代或废止现行相关标准的建议

无。

十一、其它应予说明的事项

无。

团体标准《人工智能算力中心技术规范
第2部分： 测试方法》编制工作组

2022-08-06

https://www.aipubservice.com/#/show/compliance/detail/127

https://github.com/AI-HPC-Research-Team/AIPerf